技术要求

- 设备名称：辅料酸添加设备

- 设备数量：2套

- 主要供货范围：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 辅料酸添加设备 | 耐硫酸 | 套 | 2 |  |

供货期：合同签订后35个日历天完成现场设备安装。

- 技术要求：

  - 根据甲方现场工况进行设计安装，要求布局合理，保证安装完后设备有足够的维修空间；

  - 每个厂房新增5m³的储罐，单独采用隔膜泵进行持续循环，安装搅拌装置，搅拌器表层镀氟塑料，避免腐蚀，保证混合辅料时的均匀性，搅拌装置的速度通过变频器控制，速度可进行调整。酸罐下部设置支架，使酸罐高于地面500mm，罐底设置放空口，放空引至污水管路，酸罐具备液位显示；

  - 每个厂房新增1m³的配酸罐配酸罐上部设置20~25KG的辅料添加装置，可调整辅料添加速度（辅料具备一定粘稠度），增加搅拌装置，搅拌器表层镀氟塑料，避免腐蚀，保证混合辅料时的均匀性，搅拌装置的速度通过变频器控制，速度可进行调整。

  - 由隔膜泵供酸，通过灌酸机液位进行控制，管道采用化工级φ50 PVC管材，引至二次灌酸机后部，覆盖101的2、3、4#线，102的1、3#线，管道尽头安装电控阀，当灌酸机下酸箱满酸时电控阀关闭；（见厂房现场图）

  - 吸酸机后部回酸箱增加打酸泵，泵前安装过滤装置，通过液位控制输送至二次灌酸机下酸箱，单独设置放空口，引至污水管路。

  - 通用技术要求：

- 本系统为交钥匙工程，范围包括系统工艺设计、设备制造、就位安装调试、电气、操作培训、资料等全部内容，整个系统内均由乙方负责。甲方仅提供土建基础及对外公用系统接口连接。

五、 踏勘现场：

（1）	意向方需要对工程现场及周围环境进行勘查，以便意向方获取有关编制投标文件的资料。

（2）需求方只提供电源。施工用电需要自行接到施工现场，所产生的铺设、材料等所有费用及施工完的拆除恢复费用要求投标单位自行考虑。

（3）需求方向意向方提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标方利用的资料，招标方对投标方做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

六、 技术文件的提供

- 合同生效15天内，乙方向甲方提供设备的安装条件和图纸一式三份。主要包括：

- 设备安装示意图（包括基础图、立面图）。

- 公用条件接口图等。

- 随机（包装箱内）提供下列资料和图纸：

- 装箱清单。

- 设备质量检验合格证书。

- 易损件图纸和易损标准件规格型号。

- 产品使用说明书。

- 随机必备的技术文件等。

- 设备验收及培训：

- 验收标准：按照相关国家标准、本技术规格书规定和乙方出厂标准进行，如有冲突，以较高要求执行。

- 设备到厂后由乙方进行设备安装，安装完成后经双方确认无误后，由乙方技术人员进行4小时的空载试运行。这段时间内，甲方将检查设备的运行情况。

- 空载运行达到要求后进入负载运行，负载连续运行72小时，符合技术指标要求，乙方提供第三方排放检测报告，作为验收合格。

- 设备调试期限内的所有直接费用（如食宿、交通、人工、通讯等）将由乙方负担。

- 技术培训:提供免费培训服务，包括操作、维修、技术培训，在终验收过程中进行，培训人数由甲方确定，对操作者培训应达到能单独维修、操作为止。

- 设备调试合格后，双方代表在调试合格证书上签字。验收报告一式4份，双方各2份。

七. 质量保证条款

- 质保期至双方代表签署终验收报告之日起一年

- 在质保期内乙方对于所有的由于设备和零部件因设计、制造、选材等原因（非甲方非正常操作使用）造成的零部件损坏等质量问题，均无条件进行免费维护或更换。甲方在乙方的要求之下可将损坏的零部件退还给乙方，乙方应支付由此而产生的费用。

- 在保证期内，乙方将提供免费的现场技术服务。