风帆有限责任公司塑胶科技分公司

10吨90度翻模机制作标准

该设备为定制设备，除满足一般机电设备国家通用标准之外，需满足以下技术要求：

1、 技术参数：

翻转重量：≥10T

台面长度：≥1米

台面宽度：≥1米

货物高度：≥1.4米

翻转速度：约50秒(单向)

翻转角度：90度

翻转传动方式：机械式传动

操作方式：无线遥控操作

翻转功率：约4Kw

电    源：AC 3￠380V/50Hz

重    量：约2.8吨

2、关键零部件产地清单：

| 序号 | 配件名称 | 品牌或产地 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作台 | 自制 |
| 2 | 减速机 | 华徕或同档次品牌 |
| 3 | 马达保护开关 | 施耐德或同档次品牌 |
| 4 | 滚子链条、齿轮 | 大力链条厂或同档次品牌 |
| 5 | 电磁接触器 | 施耐德或同档次品牌 |
| 6 | 电控箱 | 自制 |
| 7 | 限位开关 | 施耐德或同档次品牌 |
| 8 | 操作开关 | 施耐德 或同档次品牌 |
| 9 | 自润滑轴承 | 哈、瓦、洛 |

3、设备技术要求及说明

3.1、平稳可靠。

3.2电磁制动电动机，翻转过程中遇到断电，机器会自动锁紧，停止转动，不会出现倒转情况。

3.2、可小于90度微调整产品翻转角度，有效防止产品倾倒。

3.3、多重限位保护，安全保障，装有机械限位装置，如出现电子控制均失灵的情况下，同样可以保证机器和操作人员的绝对安全。

3.4、双排套筒滚子链及全部轴承，均选用国内知名专业厂家产品。

3.5、链轮机械传动，链条张紧两处均可调。

3.6、承重托辊机构均可根据实际使用地调整间距，保证运转水平。

3.7、可将货物翻成卧式，或将货物翻成立式，循环工作。

3.8、设计合理的传动机构箱，手动操作，循环式工作。

3.9、采用独立的控制柜，提高了操作性和维修性。操作箱与主机间采用5-10M线控操作。

4、标准喷涂：

整机：以海蓝色为基色

5、翻转机配线说明：

三根380V相线，一根零线，一根接地线，共五根电源进线。

报价人：                      (公章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日